| 自駕車原理 | 授課教師｜CH Tseng |
| --- | --- |

第一週  課程大綱與重點

2026 年 9 月 10 日｜第 1–3 節  ｜從駕駛任務到 SAE 自動化分級

本週目標 建立共同語言：先看懂自駕車如何「看、想、動」，再用 SAE 分級說清楚人與系統的責任，最後把概念放回臺灣與越南的真實道路。

| 第 1 節 課程介紹與自駕系統的基本架構 |  |
| --- | --- |
| 上課大綱 • 認識課程進度、評量方式、每週三節課的學習節奏與語言支援。 • 從人類駕駛的「看、想、動」，對照機器的感知、決策與控制。 • 介紹模組化管線與端到端（end-to-end）兩種系統思路。 | 學習重點 • 完整管線可拆成：感測、感知、定位、預測、規劃、控制。 • 每一層都有輸入、輸出與誤差；「感測到」不等於已正確理解並安全行動。 • 模組化較容易分段檢查；端到端保留較多資訊，兩者都需要測試與安全限制。 |

| 第 2 節 SAE L0–L5、自駕發展與責任 |  |
| --- | --- |
| 上課大綱 • 認識 DDT、OEDR、接手／最小風險處置，以及 ODD。 • 用三個問題判斷 L0–L5，並分析常見錯誤說法。 • 從早期道路導引、機器視覺、DARPA 比賽談到商業化與法規責任。 | 學習重點 • L0–L2 由人持續監督；L3 在 ODD 內由系統駕駛，人收到要求後接手。 • L4 在 ODD 內連失效處置也由系統負責；L5 才不受特定 ODD 限制，目前尚無實際產品。 • 等級描述的是人機分工，不能直接當成安全性、先進程度或性能排名。 |

| 第 3 節 為什麼需要自駕車：臺灣與越南情境 |  |
| --- | --- |
| 上課大綱 • 從交通安全、高齡化與行動需求討論自駕的價值，也檢視限制與新風險。 • 觀察河內尖峰影片，分析機車、混合車流、遮擋與臨時變化。 • 完成學習背景調查與 SAE 分級判斷練習。 | 學習重點 • 引用事故統計時，要核對年份、定義、比較基準與行駛里程等暴露量。 • 國外系統不能原封不動搬到在地道路；必須重新設定 ODD 與測試情境。 • 生活中的駕駛經驗，可以整理成可觀察、可量測、可測試的條件。 |

| 完成本週後，你應該能…… |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 說出自駕系統六層管線與資料流。 | 2 用人機分工與接手責任判斷 L0–L5。 | 3 說明 ODD 為何必須配合在地道路條件。 |

第 1 頁｜共 2 頁

| 自駕車原理 | 授課教師｜CH Tseng |
| --- | --- |

第二週  課程大綱與重點

2026 年 9 月 17 日｜第 1–3 節  ｜從分級與 ODD，走到感測器與場景分析

本週目標 把第一週的分級概念轉成可使用的判斷方法，再學習相機、光達、雷達與定位設備提供什麼資訊，最後用影片與指定地點練習撰寫 ODD。

| 第 1 節 複習 SAE 分級，學會把 ODD 寫清楚 |  |
| --- | --- |
| 上課大綱 • 複習 L2／L3、L3／L4 的差別與分級三步驟，進行 30 題隨機練習。 • 拆解 ODD 的常見項目，並以校園接駁車示範可量測的寫法。 • 分析 DRIVE PILOT、Cruise 歷史許可與 Phenikaa-X 試驗案例。 | 學習重點 • ODD 是系統被設計成可運作的條件範圍，不只是限制清單，也不等於安全保證。 • 可寫地理、道路、交通、速率、時間、天候、光照、能見度與其他營運條件。 • 條件要能查證；資料不足時，正確答案可以是「尚無法判斷，需要確認」。 |

| 第 2 節 感測器原理、輸出與技術選擇 |  |
| --- | --- |
| 上課大綱 • 認識相機、光達、雷達、GNSS／GPS 與 IMU 的原理及輸出資料。 • 用影片觀察影像辨識、光達點雲及雷達熱圖，並比較感測器特性。 • 以 Waymo、Tesla、Zoox、Cruise 討論感測器融合、成本、營運與安全證據。 | 學習重點 • 相機提供外觀；光達以雷射量距並形成三維點雲；FMCW 雷達提供距離、徑向速度與方向線索。 • 波段與接收方式不同，雨霧、光照、表面材質與遮擋造成的影響也不同；沒有永遠最好的單一感測器。 • 融合必須對齊時間、座標與誤差；設備數量多，不代表系統自然就安全。 |

| 第 3 節 教師案例講解與 ODD 引導填寫 |  |
| --- | --- |
| 上課大綱 • 由教師講解 Waymo 禮讓行人影片，區分看見的動作、合理解釋與待確認資訊。 • 以雨量、積水、遮擋、照度、霧與施工改道等條件卡示範 ODD 判斷。 • 六組分配不同臺灣地點，閱讀地圖與情境卡，完成 ODD 學習單。 | 學習重點 • 先描述畫面，再提出解釋，最後列出未知；不能從乘客畫面推定系統內部紀錄。 • 把「雨很大、路很暗」改寫成可量測的門檻、範圍、例外與查證方式。 • 條件改變時，要判斷是否仍在 ODD 內，並說明減速、停車、最小風險處置或遠端支援。 |

| 完成本週後，你應該能…… |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 說明主要感測器提供的資料與限制。 | 2 把案例影片的證據與 ODD 條件連起來。 | 3 完成指定地點 ODD，並說明超出條件時的處理方式。 |

第 2 頁｜共 2 頁