| NGUYÊN LÝ XE TỰ LÁI | Giảng viên ¦ CH Tseng |
| --- | --- |

TUẦN 1  ĐỀ CƯƠNG VÀ TRỌNG TÂM

10/09/2026 | Tiết 1–3   | Từ nhiệm vụ lái xe đến cấp độ tự động hóa SAE

MỤC TIÊU TUẦN Xây dựng ngôn ngữ chung: hiểu xe tự lái “nhìn – suy nghĩ – hành động” như thế nào, dùng cấp độ SAE để phân biệt trách nhiệm của người và hệ thống, rồi liên hệ với đường sá thực tế tại Đài Loan và Việt Nam.

| TIẾT 1 Giới thiệu môn học và kiến trúc cơ bản của xe tự lái |  |
| --- | --- |
| Nội dung • Tìm hiểu tiến độ, cách đánh giá, nhịp học ba tiết mỗi tuần và hỗ trợ ngôn ngữ. • Đối chiếu cách người lái “nhìn – suy nghĩ – hành động” với nhận thức, ra quyết định và điều khiển của máy. • Giới thiệu kiến trúc mô-đun và phương pháp end-to-end. | Trọng tâm • Chuỗi xử lý gồm: cảm biến, nhận thức, định vị, dự đoán, lập kế hoạch và điều khiển. • Mỗi tầng có đầu vào, đầu ra và sai số; “phát hiện được” chưa có nghĩa là đã hiểu đúng và hành động an toàn. • Mô-đun dễ kiểm tra từng phần; end-to-end giữ lại nhiều thông tin hơn. Cả hai đều cần kiểm thử và giới hạn an toàn. |

| TIẾT 2 SAE L0–L5, lịch sử phát triển và trách nhiệm |  |
| --- | --- |
| Nội dung • Làm quen với DDT, OEDR, xử lý dự phòng/trạng thái rủi ro tối thiểu và ODD. • Dùng ba câu hỏi để xác định L0–L5 và sửa các cách hiểu sai thường gặp. • Từ dẫn hướng bằng hạ tầng, thị giác máy và cuộc thi DARPA đến thương mại hóa và pháp lý. | Trọng tâm • L0–L2: người lái giám sát liên tục. L3: hệ thống lái trong ODD, người phải tiếp quản khi được yêu cầu. • L4: hệ thống tự xử lý dự phòng trong ODD. L5 mới không bị giới hạn bởi một ODD cụ thể; hiện chưa có sản phẩm thực tế. • Cấp độ mô tả cách phân công nhiệm vụ giữa người và máy, không phải bảng xếp hạng độ an toàn hay thông minh. |

| TIẾT 3 Vì sao cần xe tự lái: bối cảnh Đài Loan và Việt Nam |  |
| --- | --- |
| Nội dung • Thảo luận giá trị của xe tự lái đối với an toàn giao thông, già hóa dân số và nhu cầu di chuyển; đồng thời xem xét rủi ro mới. • Quan sát video giờ cao điểm ở Hà Nội: xe máy, giao thông hỗn hợp, che khuất và thay đổi tạm thời. • Hoàn thành khảo sát nền tảng học tập và bài tập xác định cấp độ SAE. | Trọng tâm • Khi dùng số liệu tai nạn, phải kiểm tra năm, định nghĩa, chuẩn so sánh và mức độ tiếp xúc như quãng đường chạy. • Không thể đưa nguyên một hệ thống nước ngoài vào đường địa phương; phải đặt lại ODD và tình huống kiểm thử. • Kinh nghiệm lái xe hằng ngày có thể chuyển thành điều kiện quan sát được, đo được và kiểm thử được. |

| Sau tuần học này, em có thể… |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 Mô tả sáu tầng xử lý và luồng dữ liệu của xe tự lái. | 2 Xác định L0–L5 bằng cách giải thích phân công và trách nhiệm tiếp quản. | 3 Giải thích vì sao ODD phải gắn với điều kiện đường địa phương. |

Trang 1/2

| NGUYÊN LÝ XE TỰ LÁI | Giảng viên ¦ CH Tseng |
| --- | --- |

TUẦN 2  ĐỀ CƯƠNG VÀ TRỌNG TÂM

17/09/2026 | Tiết 1–3   | Từ cấp độ và ODD đến cảm biến và phân tích tình huống

MỤC TIÊU TUẦN Biến kiến thức phân cấp của tuần trước thành phương pháp đánh giá có thể sử dụng; tìm hiểu camera, LiDAR, radar và thiết bị định vị cung cấp thông tin gì; sau đó dùng video và địa điểm được giao để thực hành viết ODD.

| TIẾT 1 Ôn cấp độ SAE và viết ODD rõ ràng |  |
| --- | --- |
| Nội dung • Ôn khác biệt L2/L3, L3/L4 và ba bước phân cấp; thực hành 30 câu hỏi ngẫu nhiên. • Phân tích các mục thường có trong ODD và dùng xe đưa đón trong trường để minh họa cách viết đo được. • Phân tích DRIVE PILOT, giấy phép trước đây của Cruise và thử nghiệm Phenikaa-X. | Trọng tâm • ODD là phạm vi điều kiện mà hệ thống được thiết kế để hoạt động; không chỉ là danh sách hạn chế và cũng không phải bảo đảm an toàn. • Có thể ghi địa lý, đường, giao thông, tốc độ, thời gian, thời tiết, ánh sáng, tầm nhìn và điều kiện vận hành khác. • Điều kiện phải kiểm chứng được. Khi thiếu dữ liệu, câu trả lời đúng có thể là “chưa thể kết luận, cần xác minh”. |

| TIẾT 2 Nguyên lý cảm biến, dữ liệu đầu ra và lựa chọn công nghệ |  |
| --- | --- |
| Nội dung • Tìm hiểu camera, LiDAR, radar, GNSS/GPS và IMU cùng dữ liệu mà chúng tạo ra. • Xem video nhận dạng ảnh, đám mây điểm LiDAR và bản đồ nhiệt radar; so sánh đặc tính cảm biến. • Qua Waymo, Tesla, Zoox và Cruise, thảo luận hợp nhất cảm biến, chi phí, vận hành và bằng chứng an toàn. | Trọng tâm • Camera cho biết hình dạng; LiDAR dùng laser đo khoảng cách để tạo đám mây điểm 3D; radar FMCW cho manh mối về khoảng cách, vận tốc hướng tâm và hướng. • Dải sóng và cách thu khác nhau nên mưa, sương, ánh sáng, vật liệu bề mặt và che khuất cũng ảnh hưởng khác nhau; không có một cảm biến luôn tốt nhất. • Hợp nhất phải đồng bộ thời gian, hệ tọa độ và sai số; nhiều thiết bị hơn không tự động đồng nghĩa với an toàn hơn. |

| TIẾT 3 Giảng viên phân tích tình huống và hướng dẫn điền ODD |  |
| --- | --- |
| Nội dung • Giảng viên phân tích video Waymo nhường người đi bộ: điều quan sát được, cách giải thích và thông tin cần xác minh. • Dùng thẻ điều kiện về mưa, nước đọng, che khuất, độ rọi, sương mù và chuyển làn do thi công để mẫu hóa đánh giá ODD. • Sáu nhóm nhận sáu địa điểm khác nhau tại Đài Loan, đọc bản đồ và thẻ tình huống rồi hoàn thành phiếu ODD. | Trọng tâm • Mô tả hình ảnh trước, giải thích sau, cuối cùng liệt kê điều chưa biết; không suy ra nhật ký nội bộ chỉ từ màn hình hành khách. • Đổi các câu như “mưa rất lớn, đường rất tối” thành ngưỡng, phạm vi, ngoại lệ và cách kiểm chứng có thể đo được. • Khi điều kiện đổi, phải xác định còn trong ODD hay không và nêu cách giảm tốc, dừng, xử lý rủi ro tối thiểu hoặc hỗ trợ từ xa. |

| Sau tuần học này, em có thể… |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 Giải thích dữ liệu và giới hạn của các cảm biến chính. | 2 Liên kết bằng chứng trong video với điều kiện ODD. | 3 Hoàn thành ODD cho địa điểm được giao và giải thích cách xử lý khi vượt điều kiện. |

Trang 2/2